# 1. Introduction aux systèmes industriels SCADA

## 1.1 Introduction aux systèmes industriels

### Définition d’un système industriel

Un système industriel est un ensemble d’équipements matériels et logiciels qui permettent de contrôler, surveiller et automatiser un processus de production.
Ces systèmes sont utilisés dans plusieurs domaines comme les usines, les centrales électriques, les stations de traitement de l’eau ou encore les installations pétrolières.

Le système industriel permet de collecter des informations à partir de capteurs, d’analyser ces données et de contrôler différents équipements afin d’assurer le bon fonctionnement du processus.

### Différence entre IT et OT

Dans les environnements industriels, on distingue deux types de technologies : IT et OT.

IT (Information Technology) correspond aux technologies informatiques utilisées dans les entreprises pour gérer les données, les applications et les réseaux informatiques.

OT (Operational Technology) correspond aux technologies utilisées pour contrôler et superviser les processus industriels physiques.

La principale différence entre IT et OT est liée à leurs objectifs :

- Les systèmes IT sont principalement orientés vers la gestion de l’information et la sécurité des données.

- Les systèmes OT sont orientés vers le contrôle des équipements et la continuité du fonctionnement industriel.

Aujourd’hui, l’interconnexion entre IT et OT est de plus en plus importante, ce qui introduit de nouveaux défis en matière de cybersécurité.

# 1.2 Automates programmables industriels (PLC)

### Définition d’un PLC

Un PLC (Programmable Logic Controller), appelé en français Automate Programmable Industriel (API), est un dispositif électronique utilisé pour automatiser les processus industriels.

Le PLC reçoit des informations provenant des capteurs, exécute un programme de contrôle et envoie des commandes vers les actionneurs afin de piloter les équipements industriels.

Les PLC sont spécialement conçus pour fonctionner en continu dans des environnements industriels.

### Rôle du PLC dans l’industrie

Le PLC joue un rôle central dans l’automatisation industrielle.
Ses principales fonctions sont :

- Lire les informations provenant des capteurs

- Traiter les données selon un programme logique

- Envoyer des commandes vers les actionneurs

Grâce aux PLC, il est possible d’automatiser de nombreux processus industriels tout en assurant un fonctionnement fiable et sécurisé.

### Cycle de fonctionnement d’un PLC

Le fonctionnement d’un PLC repose sur un cycle appelé cycle de scan.

Ce cycle se répète en permanence et comporte généralement trois étapes :

- Lecture des entrées : le PLC lit les informations provenant des capteurs.

- Exécution du programme : le PLC exécute les instructions programmées.

- Mise à jour des sorties : le PLC envoie les commandes vers les actionneurs.

Ce cycle est répété très rapidement afin d’assurer un contrôle continu du système industriel.

### Exemples d’utilisation

Les PLC sont utilisés dans de nombreux secteurs industriels.
Par exemple :

- Contrôle des moteurs dans une usine

- Gestion des pompes dans une station de traitement d’eau

- Régulation de la température dans un système industriel

- Automatisation des chaînes de production

Ces exemples montrent l’importance des PLC dans l’automatisation industrielle.

# 1.3 Systèmes SCADA

### Définition de SCADA

Un SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) est un système informatique utilisé pour superviser et contrôler les processus industriels à distance.

Le SCADA permet de collecter les données provenant des PLC et d’afficher l’état du système industriel sur une interface de supervision.

Les opérateurs peuvent ainsi surveiller le fonctionnement du système et intervenir si nécessaire.

### Architecture générale d’un système SCADA

Un système SCADA est généralement composé de plusieurs éléments interconnectés.

Les capteurs mesurent les variables physiques du processus industriel et transmettent ces informations aux PLC.
Les PLC traitent ces données et communiquent avec le système SCADA à travers un réseau industriel.

Le système SCADA centralise ces informations et les affiche sur une interface appelée HMI (Human Machine Interface).

### Composants principaux

Un système SCADA comprend généralement plusieurs composants :

#### PLC

Les PLC contrôlent directement les équipements industriels et exécutent les programmes d’automatisation.

#### Capteurs et actionneurs

Les capteurs mesurent les variables physiques comme la température, la pression ou la vitesse.
Les actionneurs exécutent les commandes envoyées par le PLC.

#### Réseau industriel

Le réseau industriel permet la communication entre les différents équipements du système.

#### Supervision (HMI)

L’interface HMI permet aux opérateurs de surveiller le système industriel et d’interagir avec les équipements.

# 1.4 Protocoles de communication industriels

### Présentation générale des protocoles industriels

Dans les systèmes industriels, les équipements communiquent entre eux à l’aide de protocoles de communication spécifiques.

Ces protocoles permettent l’échange de données entre les PLC, les capteurs, les actionneurs et les systèmes SCADA.

Parmi les protocoles industriels les plus connus, on peut citer :

- Modbus

- OPC

- Profibus

- Ethernet/IP

Ces protocoles assurent la communication entre les différents composants du système industriel.

### Focus sur Modbus TCP

Le protocole Modbus TCP est l’un des protocoles industriels les plus utilisés.

Il fonctionne selon un modèle client–serveur, dans lequel un client envoie des requêtes vers un serveur afin de lire ou écrire des données.

Dans un système industriel :

- PLC joue souvent le rôle de serveur

- Le système SCADA joue le rôle de client

Modbus TCP permet notamment :

- La lecture des registres

- L’écriture des registres

- L’échange de données entre les équipements industriels

Cependant, ce protocole ne possède pas de mécanismes de sécurité avancés, ce qui peut représenter un risque dans les environnements connectés.

# 1.5 SCADA et cybersécurité industrielle

### Pourquoi les systèmes SCADA sont vulnérables

Les systèmes SCADA ont été initialement conçus pour fonctionner dans des réseaux isolés.

Avec l’évolution des technologies, ces systèmes sont de plus en plus connectés aux réseaux informatiques et parfois à Internet.

Cette interconnexion augmente les risques d’attaques informatiques contre les infrastructures industrielles.

### Types d’attaques industrielles

Les systèmes industriels peuvent être la cible de plusieurs types d’attaques, par exemple :

- Modification non autorisée des paramètres industriels

- Interruption du fonctionnement du système

- Manipulation des données du processus industriel

- Accès non autorisé aux équipements industriels

Ces attaques peuvent provoquer des perturbations importantes dans les processus industriels.

### Notion de malware industriel

Un malware industriel est un logiciel malveillant conçu pour cibler les systèmes industriels.

Contrairement aux malwares classiques, ces programmes cherchent à modifier le comportement des équipements industriels ou à perturber le fonctionnement du processus.

Ils peuvent par exemple modifier les paramètres d’un PLC ou envoyer des commandes non autorisées aux équipements.

### Importance de la détection comportementale

La détection comportementale consiste à analyser le fonctionnement normal d’un système afin d’identifier les anomalies.

Cette approche permet de détecter des comportements suspects même lorsque l’attaque n’est pas connue à l’avance.

Dans les systèmes industriels, la détection des anomalies permet d’améliorer la sécurité des infrastructures critiques.

# 1.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les concepts fondamentaux liés aux systèmes industriels, notamment les automates programmables industriels (PLC) et les systèmes de supervision SCADA. Nous avons également décrit les principaux composants d’un système industriel, les protocoles de communication utilisés ainsi que les enjeux de cybersécurité dans les environnements industriels.

Avec l’évolution des technologies et l’interconnexion croissante entre les réseaux industriels et les réseaux informatiques, les systèmes SCADA sont devenus plus exposés aux cyberattaques. Cette situation rend nécessaire le développement de solutions capables de surveiller et d’analyser le comportement des systèmes industriels afin de détecter les anomalies et les activités malveillantes.

Dans ce contexte, l’objectif principal de ce projet est de développer un logiciel desktop intelligent permettant d’auditer la sécurité d’un environnement SCADA simulé. Ce système vise à analyser les flux de communication industriels, à identifier les comportements anormaux et à générer des alertes permettant de détecter d’éventuelles menaces de type malware industriel.

Ce projet constitue ainsi une contribution à l’amélioration de la sécurité des infrastructures industrielles en proposant une approche basée sur l’analyse comportementale et la détection d’anomalies.

# 2. Simulation SCADA

## 2.1 Introduction

Les systèmes industriels modernes reposent sur des architectures distribuées permettant la supervision et le contrôle des პროცესus physiques en temps réel. Parmi ces architectures, les systèmes SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) occupent une place centrale dans la gestion des infrastructures critiques, notamment dans les domaines de l’énergie, de l’eau et de l’industrie manufacturière. Ces systèmes assurent l’acquisition des données issues du terrain, leur traitement ainsi que leur visualisation afin de permettre une prise de décision rapide et efficace.

Dans le cadre de ce projet, dont l’objectif principal est le développement d’un système intelligent d’audit de sécurité des environnements industriels, il est nécessaire de disposer d’un cadre expérimental permettant de reproduire fidèlement le comportement d’un système réel. L’utilisation d’une plateforme physique étant coûteuse, complexe et parfois risquée, le choix s’est orienté vers la conception d’un environnement simulé. Cette approche permet non seulement de générer des données industrielles réalistes, mais également de reproduire des scénarios d’attaques sans compromettre un système réel.

Selon le National Institute of Standards and Technology, la simulation constitue une méthode pertinente pour tester la robustesse et la sécurité des systèmes de contrôle industriel dans un environnement contrôlé (NIST, 2015). Ainsi, cette phase représente une étape fondamentale du projet, puisqu’elle fournit les données nécessaires à l’analyse et à la détection des anomalies dans les phases ultérieures.

## 2.2 Objectifs de la phase

L’objectif de cette phase consiste à concevoir et implémenter un environnement SCADA simulé capable de reproduire le comportement d’un système industriel réel. Plus précisément, il s’agit de développer un automate programmable virtuel capable de générer des variables industrielles représentatives, de les exposer via un protocole de communication standard et de produire des données exploitables pour l’analyse.

Dans cette optique, un serveur Modbus TCP est mis en place afin de simuler la communication entre un PLC et un système de supervision. Le système doit être capable de fonctionner selon deux modes distincts, à savoir un mode normal reproduisant un comportement stable et réaliste, et un mode anormal simulant des comportements malveillants. Cette dualité permet de générer un ensemble de données variées, essentielles pour l’apprentissage et l’évaluation des mécanismes de détection d’anomalies.

## 2.3 Contexte et définitions

### SCADA

Un système SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) est un système informatique qui permet de superviser et contrôler des processus industriels à distance.
Il collecte les données provenant des capteurs et actionneurs via des PLC, les affiche sur des interfaces de supervision (HMI) et alerte en cas de problème.

Pourquoi SCADA est important :

- Contrôle des usines, centrales électriques, systèmes d’eau, etc.

- Permet de prendre des décisions rapides pour éviter les accidents.

### PLC

Un PLC (Programmable Logic Controller) est un contrôleur industriel programmable qui exécute des instructions pour contrôler des machines et processus industriels.

Rôle du PLC dans le projet :

- Générer des valeurs industrielles simulées

- Réagir aux commandes comme ON/OFF

- Permettre la communication avec un SCADA via Modbus TCP

### Modbus TCP

Modbus TCP est un protocole de communication client-serveur largement utilisé en industrie pour échanger des informations entre PLC et systèmes de supervision.

Pourquoi Modbus TCP :

- Standard industriel

- Simple à implémenter

- Compatible avec de nombreux simulateurs comme Modbus Poll

### Malware industriel

Un malware industriel est un logiciel malveillant qui cible les systèmes industriels pour provoquer :

- Modifications non autorisées des variables

- Écritures répétées ou hors plage

- Fréquence de requêtes anormale

## 2.4 Architecture et structure

## Description de Architecture du système

L’architecture proposée repose sur une structure simple mais représentative d’un système industriel réel. Le cœur du système est constitué d’un PLC simulé développé en Python, chargé de générer les variables industrielles et de les exposer via un serveur Modbus TCP. Ce serveur agit comme une interface de communication permettant aux clients externes d’accéder aux données.

Un client Modbus, tel que Modbus Poll, est utilisé afin de tester et de valider le bon fonctionnement du système. Ce client envoie des requêtes au serveur et permet de visualiser les valeurs des registres en temps réel. Cette interaction reproduit le fonctionnement classique d’un système SCADA dans lequel un système de supervision interroge un PLC.

L’ensemble du système est complété par un mécanisme de journalisation permettant d’enregistrer les données générées ainsi que les événements survenant durant l’exécution. Ces logs constituent une source essentielle d’information pour l’analyse des comportements normaux et anormaux.

### Architecture globale

L’architecture de simulation est composée de quatre éléments principaux :

[ Vue.js + Electron ]  → Interface SCADA (HMI)
            ↓
[ Node.js Server ]     → API + logique + logs
            ↓
[ Python PLC ]         → Simulation industrielle (Modbus TCP)
            ↓
[ Modbus TCP ]         → Communication industrielle

Explications :

- Variables industrielles : Température, Pression, Vitesse, Etat

- PLC simulé : Génère et expose les valeurs

- Modbus TCP : Permet la communication réseau entre serveur et client

- Modbus Poll : Lit les registres pour vérifier que le PLC fonctionne correctement

- Logs : Permettent d’analyser les anomalies et préparer la phase

### Composants

| Élément | Description détaillée |
| --- | --- |
| PLC simulé | Programme Python qui simule le comportement d’un vrai PLC et expose les registres via Modbus TCP |
| Variables industrielles | Valeurs simulant les conditions d’une usine : température, pression, vitesse moteur, état ON/OFF |
| Modbus TCP | Protocole standard qui assure la communication entre PLC et client |
| Modbus Poll | Logiciel client pour lire et visualiser les registres, utile pour les tests |
| Logs console | Fichiers générés pour analyser les anomalies et préparer la détection |

## 2.5 Scénarios de simulation

Afin de reproduire un environnement réaliste, deux modes de fonctionnement ont été implémentés. Le premier correspond à un fonctionnement normal du système, caractérisé par des variations progressives et cohérentes des variables industrielles. Ce mode permet de simuler un comportement stable conforme aux conditions réelles d’exploitation.

Le second mode introduit des comportements anormaux inspirés des attaques industrielles. Dans ce cas, les variables peuvent présenter des valeurs extrêmes ou des variations brusques, reflétant des manipulations malveillantes ou des dysfonctionnements. Ce mode permet de générer des données représentatives de situations critiques, nécessaires pour tester les mécanismes de détection.

## 2.5 Implémentation du PLC simulé (Python)

### Description

L’implémentation du PLC simulé repose sur le langage Python et sur l’utilisation de bibliothèques spécialisées permettant de mettre en place un serveur Modbus TCP. Le programme est conçu de manière à générer dynamiquement des valeurs pour chaque variable industrielle, tout en respectant des contraintes réalistes afin de garantir la cohérence des données.

Un mécanisme de génération aléatoire contrôlée est utilisé afin de simuler les variations naturelles des variables. Par exemple, la température peut être générée dans une plage définie afin de reproduire un comportement stable. Par ailleurs, des conditions spécifiques sont introduites afin de simuler des anomalies, notamment des variations brusques ou des valeurs hors plage.

L’ensemble des données générées est enregistré sous forme de logs, permettant ainsi une analyse ultérieure. Cette implémentation constitue une base solide pour la phase suivante, qui sera dédiée à l’analyse et à la détection des anomalies à l’aide de techniques avancées.

## 2.6 Conclusion

Cette phase a permis de concevoir un environnement SCADA simulé capable de reproduire les caractéristiques essentielles d’un système industriel réel. En s’appuyant sur un PLC virtuel et sur le protocole Modbus TCP, il a été possible de générer des données représentatives et de simuler différents scénarios de fonctionnement.

L’approche adoptée présente plusieurs avantages, notamment en termes de coût, de sécurité et de flexibilité. Elle permet de tester différents scénarios sans risque pour des infrastructures réelles, tout en offrant un cadre expérimental adapté au développement de solutions de cybersécurité.

Les données générées dans cette phase constituent une base essentielle pour la suite du projet, qui portera sur la détection intelligente des anomalies et des cyberattaques dans les systèmes industriels.

## Références

NIST. (2015). Guide to Industrial Control Systems Security.
IEC. (2013). Programmable Controllers (IEC 61131-3).
Modbus Organization. (2012). Modbus Application Protocol Specification.
Kaspersky. (2016). Industrial Cybersecurity Report.
Behl, A., & Behl, K. (2017). Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know.